許可申請のチェックリスト（当初）

【 形質の変更 】

| 書類の名称 (様式) |  | 明示すべき事項 |  |  | チェック |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 備考 (添付が必要な場合等) |  |  |
| 全般（共通事項） |  | チェック欄に ✓ 後、本チェックリストを添付すること ・許可証は原本（書面）で交付するため、郵送希望の場合は、返信用封筒を送付すること。 ・手数料の納付を確認した日を “受付日” として扱う。 【申請方法】 ◆書面の場合（１部で可） ・各種申請書類はファイル等に綴じ インデックス をつけること。 ◆電子の場合 ・PDF形式を基本とし、各種申請書類の名称とファイル名称が整合していること。 ※施行同意書、印鑑登録証明書ほか、原本（書面）の提出を求める書類等があるので注意してください。 【手数料の納付】 （１）申請窓口におけるキャッシュレス決済（クレジットカード、二次元コード、電子マネー） （２）本庁券売機（職員生協）または合同庁舎（会計課地域会計係）において現金で納付後「納付済証」を添付 ※「ウェブ事前登録方式コンビニ決済」には対応していません。 |  |  |  |  |
| 書類１ | 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書 （様式第二） | ・手数料を滋賀県収入証紙で納付する場合、申請書の手数料欄に証紙を貼り付けること。 ・規制区域の種別を確認し、該当条項を選択すること。 ◇宅地造成等工事規制区域：第12条第1項 ◇特定盛土等規制区域 ：第30条第1項 ・面積、高さ、体積(土量)、延長(寸法)の数値は、小数第三位以下を切り捨て、小数第二位まで記入すること。 ２欄 設計者住所氏名 ・資格を有する者の設計によらなければならない工事を含むときは、氏名の横に「○」印を記入すること。 ４欄 土地の所在地及び地番 ・土地の面積にかかるすべての地番および無地番地について記入すること。 （欄が足りない場合は、代表地番の後に「外〇筆（別紙のとおり）」と記載し、別紙を添付すること。） ・地名地番は土地の登記事項証明書に記載のとおりとし、 数字表記 や 枝番表記 に注意すること。 ・代表地点（中心付近）の緯度経度は、世界測地系に従った現地計測や国土地理院が公表している地理院地図で確認するなどし、秒の値を少数第一位まで記入すること。 ５欄 土地の面積 ・造成協力地や法定外公共物（里道・水路）等を含む、区域全体の面積を記載すること。 ６欄 工事着手前の土地利用状況 ・宅地、農地等または公共施設用地のうち、該当するものを記入すること。 ７欄 工事完了後の土地利用 ・完了後の具体的な 土地利用の用途 および建築物等の 建築の有無 を記入すること。（設計説明書、１欄「設計の方針」と整合させること。） ８欄 盛土のタイプ ・該当する盛土のタイプを選択すること（複数選択可） ◇平地盛土：勾配1/10以下の平坦地において行われる盛土で谷埋め盛土に該当しない盛土 ◇腹付け盛土：勾配1/10超の傾斜地盤上において行われる盛土で谷埋め盛土に該当しない盛土 ◇谷埋め盛土：谷や沢を埋め立てて行う盛土 10欄イ 盛土又は切土の高さ ・行為によって生ずる最大標高差を記入すること。 盛土と切土が混在する場合は、盛土と切土を行った後の地盤面で最も高い標高と最も低い標高の差が最大標高差となる。 ※次の行為は、高さの判断において、盛土等として取り扱わない。 ◇舗装（加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物やｺﾝｸﾘｰﾄ）≠盛土 ◇構造物等の設置に伴う基礎掘削≠切土 10欄ニ 擁壁 10欄ホ 崖面崩壊防止施設 10欄ヘ 排水施設 ・種別や規格ごとに、それぞれ記載すること。 （欄が足りない場合は、「別紙のとおり」と記載し別紙を添付すること。なお、該当がなければ、 「該当なし」 と記載すること。） 10欄ルヲ 予定年月日欄 ・工事着手予定年月日は、特別の事情がなければ 「許可後」 とすること。 ・工事完了予定年月日は、予定年月日または 「許可後約〇〇日間」 と記入すること。 （工事期間は工程表と整合させ、具体的な着手日および完了予定日は、工事着手届出書に記載するものとする。） 11欄 その他必要な事項 ・他の法令による許可、認可等を要する場合は、その許可や認可等の手続状況を記入すること。 |  |  | ☐ |  |
| 書類2 | 委任状 (任意様式) | ・日付、委任事項、受任者の住所、氏名および連絡先(電話番号、メールアドレス)を記載すること。 （委任事項には 「盛土規制法」 に基づく手続きであることを明記すること。） ※代理人による申請の場合に添付すること。（押印は求めないが、当該代理人が責任をもって申請者に申請書の内容を説明すること。） |  |  | ☐ |  |
| 書類3 設計（計画）に関する書類 |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 設計説明書 (第４-１号様式) | ・申請書等の記載内容と整合させ、記入欄が不足する場合は別紙にて添付すること。 ・記入の必要のない欄は斜線を引くこと。 １欄 設計の方針 ・事業の目的、当該区域を選定した理由、事業区域設定の考え方、住区・街区の構成と公益的施設の整備の方針および計画上注意した事項をできるだけ詳細に説明すること。 ・雨水排水にかかる一次放流先河川等の名称および当該施設管理者について記載すること。 ・土量収支に基づく盛土材料等の搬入、搬出計画について記載すること。（経路や講ずる措置など） ３欄 事業区域内の土地の現況 ・土地の地目、その面積および割合を記入すること。 ４欄 土地利用計画 ・住宅用地、道路、その他公共の用に供する用地等の面積およびその割合を説明すること。 ５欄 公益施設の整備計画 ・公益施設の規模、構造等について記載すること。また、公益施設の管理者となるべき者および公益施設の用に供する土地の帰属に関することも記入すること。 ・公共施設（道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設）については、設計説明書(公共施設の整備計画)（第４-２号様式）および、新たに設置される(従前の)公共施設一覧表（第５号様式）に整理して記入すること。 |  |  | ☐ |  |
| 3-2 | 設計説明書(公共施設の整備計画) (第４-２号様式) | ・該当項目がない場合は 「該当なし」 と明示すること。 ・該当項目の例（道路、里道・水路、調整池、公園、消防施設、上下水道施設、ごみ集積所） |  |  | ☐ |  |
| 3-3 | 新たに設置される(従前の)公共施設一覧表 (第５号様式) | 上記と同様 |  |  | ☐ |  |
| 書類4 設計者の資格に関する書類 |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 設計者資格調書 (第６号様式) | ・設計経歴は、直近の経歴を記入すること。 |  | ・盛土規制法施行令第２１条各号に定められた措置を講ずる場合は添付が必要。 一号 高さ５ｍ超の擁壁の設置 二号 盛土又は切土をする土地の面積が1500㎡超の土地における排水施設の設置 | ☐ |  |
| 4-2 | 卒業/修了/免許等を証する書類 (任意の書式) | ・盛土規制法施行令第２２条に掲げる資格を証明する書類の写しを添付すること。 |  | 上記と同様 | ☐ |  |
| 書類5 工事主の資力信用に関する書類 |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 資金計画書 (様式第三) | ・収入と支出の金額を整合させること。 ・収支計画について、年度をまたがる場合は各年度に分けて工程表とも整合を図り、資金計画を記入すること。 ・収支計画と年度別資金計画書の金額を整合させること。 |  |  | ☐ |  |
| 5-2 | 暴力団等に該当しないことの誓約書 (第７号様式) | ・宛先を「滋賀県知事 《知事名》」と記入すること。 ・法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名を記入すること。 ・申請者の押印は求めない。 |  |  | ☐ |  |
| 5-3 | 工事主の資力信用調書 (第８号様式) | ・役員略歴には今回の事業に対して決定権を持つ者を記載すること。（※書類５-７を添付する者と整合） ・該当のない項目は 「該当なし」 と記載すること |  |  | ☐ |  |
| 5-4 | 取引金融機関の預金残高証明書または融資証明書等 (所定の様式) | ・自己資金の場合は、金融機関等発行の残高証明書の原本（許可申請日前３カ月以内のもの）を添付すること。 ・借入金の場合は、金融機関等発行の融資証明書等の原本（金融機関等名が判別できる朱印のもの、有効期限内のもの）を添付すること。 ・融資証明書等は、融資目的（盛土規制法事業、土地購入および造成など）、融資場所（申請地代表地番）が明記されたものであること。 |  |  | 原本 要 | ☐ |
| 5-5 | 納税証明書 (所定の様式) | ・最近３年間の完納が分かる納税(完納)証明書の原本を添付すること。 国税; 県税; 市町税. ・法人税; ・法人県民税 ・法人事業税; ・法人市町民税. | 申請者が 法人 の場合 | 原本 要 | ☐ |
|  |  | ・最近３年間の完納が分かる納税(完納)証明書の原本を添付すること。 国税; 県税; 市町税. ・所得税; ・県民税; ・市町民税. | 申請者が 個人 の場合 |  |  |
| 5-6 | 登記事項証明書 (所定の様式) | ・最新情報のもので申請日前3か月以内の「履歴事項全部証明書」の原本を添付すること。 |  | 申請者が 法人 の場合 | 原本 要 | ☐ |
| 5-7 | 住民票記載事項証明書 （所定の様式） | ・最新情報のもので申請日前3か月以内の役員の「住民票記載事項証明書」の原本を添付すること。なお、住民票記載事項証明書に替えて、個人番号カードの写し（表面）の添付も認める。 |  | 申請者が 法人 の場合 【添付を求める役員の範囲】 事業に対して決定権を持つ者。 | 原本 要 | ☐ |
|  |  | ・最新情報のもので申請日前3か月以内の「住民票記載事項証明書」の原本を添付すること。なお、住民票記載事項証明書に替えて、個人番号カードの写し（表面）の添付も認める。 |  | 申請者が 個人 の場合 |  |  |
| 5-８ | 財務諸表 (任意様式) | ・直前年度(最新情報)のものを添付すること。 |  | 申請者が 法人 の場合 | ☐ |  |
| ５-９ | 事業経歴書 (任意様式) | ・直前年度(最新情報)のものを添付すること。 ※宅地造成等工事の経歴が無い場合、および書類５-３（第８号様式）の「宅地造成等工事の経歴」 に全て記入した場合は添付不要とする。 |  | 申請者が 法人 の場合 | ☐ |  |
| 書類6 工事施行者の工事完成能力を確認する資料 |  |  |  |  |  |  |
| 6-1 | 工事施行者の工事能力調書 (第９号様式) | ・各欄に必要事項を記入すること。 ・該当のない項目は 「該当なし」 と記載すること。 |  |  | ☐ |  |
| 6-2 | 登記事項証明書または住民票記載事項証明書 (所定の様式) | ・最新情報のもので申請日前3か月以内の登記事項証明書の原本を添付すること。 |  | 工事施行者が 法人 の場合 | 原本 要 | ☐ |
|  |  | ・最新情報のもので申請日前3か月以内の住民票記載事項証明書の原本を添付すること。 なお、住民票記載事項証明書に替えて、個人番号カードの写し（表面）の添付も認める。 |  | 工事施行者が 個人事業主等 の場合 |  |  |
| 6-3 | 事業経歴書 (任意様式) | ・最新情報のもので、宅地造成等工事にかかる事業経歴を記載すること。 （※宅地造成等工事の経歴が無い場合、および書類6-1（第９号様式）の「宅地造成等工事の経歴」 に全て記入した場合は添付不要とする。 |  |  | ☐ |  |
| 6-4 | 建設業法による許可証明書等 (所定の様式) | ・建設業法第３条第１項の許可を受けていることを証する書類(建設業許可証明書などで有効期限内のもの)の写しを添付すること。 ※建設業の許可を有していない場合は、当該工事が軽微な建設工事に該当することを証明する書類を添付すること。 |  |  | ☐ |  |
| 書類7 | 公図(字限図) | ・法務局発行印のある原本(許可申請日前3か月以内のもの)を添付すること。 （※登記情報提供サービスで取得したものは不可。） ・事業区域内（緑色）、里道（赤色）、水路（青色）でそれぞれ着色すること。 ・申請地および隣接地の 地番、地目、所有者名 を記載のこと。 ・事業区域が複数の公図にまたがる場合は公図を合成(転写)し、字限図として転写年月日（許可申請日前３か月以内であること）および転写者名、公図が所在する法務局名を記入のこと。 |  |  | 原本 要 | ☐ |
| 書類8 | 土地の登記事項証明書 (所定の様式) | ・法務局発行印のある原本(許可申請日前3か月以内のもの)を添付すること。 （※登記情報提供サービスで取得したものは不可。） |  |  | 原本 要 | ☐ |
| 書類9 権利者全ての同意を得たことを証する書類 |  |  |  |  |  |  |
| 9-1 | 宅地造成等工事区域内権利者一覧表 (第１０号様式) | ・地役権や地上権等、所有権以外の権利者も記入すること。 （※記入不要：土地の抵当権および根抵当権、建築物の権利者。） ・同意の有無を記入し、申請者が権利者の場合は 「申請人」 と記入すること。 ・共有名義は、全権利者とその持ち分を摘要欄に記入すること。 ・一部区域の場合は、摘要欄にその旨記入すること。 ・土地の平面図(現況)と整合しているか確認すること。 |  |  | ☐ |  |
| 9-2 | 施行同意書 (第１１号様式) | ・申請者以外の権利者の同意書を添付すること。 （※事業区域内すべての土地が申請者の名義(権利者)である場合は不要） ・同意の日付を記入し、権利者が押印したものを添付すること。 |  | 【対象となる権利】 所有権、地上権、質権（当該土地を占有する不動産質権者に限る）、賃借権、使用賃借権、使用収益権（永小作権、地役権） | 原本 要 | ☐ |
| 9-3 | 印鑑登録証明書または印鑑証明書 (所定の様式) | ・施行同意書に押印（使用）した印鑑の登録証明書類を添付すること。 |  | 上記と同様 | 原本 要 | ☐ |
| 書類10 事前協議等に関する書類 |  |  |  |  |  |  |
| 10-1 | 事前協議要件処理一覧表 （第１２号様式） | ・「付加要件」および「処理事項」欄の記載内容は、各課・機関との協議確認書と整合させること。 ・「備考」欄には、各課・機関との「協議完了確認日」および「関係法令手続きおよび完了日、番号（該当するものがあれば）」を記入すること。 |  |  | ☐ |  |
| 10-2 | 事前協議確認書 （第３号様式） | ・滋賀県住宅課の確認を受けた協議確認書の写しを添付すること。 （※市町の指導要綱により事前協議をした場合で、滋賀県住宅課より協議不要の回答を受けている場合は添付不要） |  |  | ☐ |  |
| 10-3 | 関係法令の許可証等 （所定の様式） | ・一次放流先河川等の管理者と排水協議を行い、同意を受けたことの分かる書類および関係図面を添付すること。 ・その他関係法令の許認可等が必要な場合は写しを添付すること。 （※申請中のものについては、申請書の写しを添付すること。） |  |  | ☐ |  |
| 書類１１ | 官民境界確定協議書 （所定の様式） | ・官民境界が確定している場合は、確定にかかる協議書の写しを添付すること。 ・添付の申請図面（土地の平面図・断面図ほか）と整合していること。 |  |  | ☐ |  |
| 書類12 周辺住民への周知を行ったことを証する書類 |  |  |  |  |  |  |
| 12-1 | 事前周知結果報告書 （第１３号様式） | ・宛先を「滋賀県知事 《知事名》」と記入すること。 |  |  | ☐ |  |
| １２-2 | 周知にかかる関係書類 （任意様式） | ・周知範囲（配布範囲）の分かる位置図や周知に用いた資料、結果等がわかる書類を添付すること。 |  |  | ☐ |  |
| 書類13 | 工程表 （任意様式） | ・工事期間は許可申請書と整合させること。 |  |  | ☐ |  |
| 書類１４ | 水理計算書 （任意様式） | 区域内 | ・事業区域内の水理計算を行うこと。 ・流出係数は、土地利用形態（地表状態）に応じて適切な値を用いること。 ・降雨強度は、5年から10年確率で想定される降雨強度を基本とする。 ・排水施設の断面（余裕率等）については、上記のほか市町が定める基準や市街地・農地・森林における基準を参考に、計画流出量を安全に排除できるよう決定すること。 ・雨水排水計画平面図と整合していること。 |  | ☐ |  |
|  |  | 区域外 | ・現地調査等を行い集水面積を適切に設定すること。 ・流河川等への流量増を伴う工事については、事業区域外の水理計算および対策の必要性判断等を行うこと。 ・流量増対策にかかる検討は、事業規模や一次放流（接続）先河川・施設により、当該河川・施設管理者（県市町など）が定める雨水排水計画基準等に基づき行うこと。（下流河川等のHWLについても協議・確認すること。） ・事前協議における、関係課・機関（河川・施設管理者）との協議確認内容と整合していること。 ・河川・施設管理者との事前協議において、「協議不要」であった場合でも、一次放流先河川等（箇所）における流下能力評価は必ず行うこと。 |  |  |  |
| 書類 １５ | 地盤調査・土質試験その他調査等資料 （任意様式） | ・地盤について講ずる措置等に関連して、必要な調査・試験結果等を添付すること。 ・軟弱地盤対策の検討、擁壁等の安全性(地盤支持力等)、基礎補強（地盤改良）等の確認または検討に資するものであること。 ・地盤調査報告書等に基づき、「盛土をする地盤」および「擁壁等を設置する地盤」それぞれに対する措置（軟弱地盤対策）の必要性などの検討結果（講ずる措置や考察）について別途書面にて説明すること。 ・既存調査資料（近傍のボーリング結果など）の活用も可とするが、必要に応じて調査等を行うこと。 |  |  | ☐ |  |
| 書類 １６ | 擁壁等の構造計算書 （任意様式） | ・鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造の擁壁または崖面崩壊防止施設を設置する場合に添付。 ・擁壁または崖面崩壊防止施設の概要 ・構造計画、応力算定および断面算定 ・任意設置擁壁の構造計算書は添付不要とする。 ・プレキャスト擁壁、ブロック積擁壁等で大臣認定品を使用する場合は、添付不要とするが、認定条件等と異なる設計をする場合には添付すること。 |  |  | ☐ |  |
| 書類 １７ | カタログ等 （所定の様式） | ・二次製品（擁壁、崖面崩壊防止施設、土留側溝、調整池等主要構造物）や土石崩壊等防止材（鋼矢板や防水シート等）はカタログの写しを添付し、該当箇所を着色表示すること。 ・プレキャスト擁壁、ブロック積擁壁等で大臣認定品を使用する場合は、カタログに加えて宅造認定書の写しを添付すること。 ・擁壁の背面排水工に透水マットを採用する場合は、擁壁用透水マット協会認定品を使用することとし、カタログに加えて、協会認定証の写しを添付すること。 |  |  | ☐ |  |
| 書類 １８ | 安定計算書 （任意様式） | 盛土 （法面・全体） | ・渓流等において高さ15m超の盛土をするとき（政令７条２項２号）に、土質試験等に基づく盛土全体（地盤含む）の安定計算を記載した安定計算書を添付すること。（その他追加措置に留意） ・大規模造成地では、造成の規模・タイプにより盛土全体の安全性の検討を行うこと。 ・その他、盛土のり面の安全性の検討が必要な場合は、安定計算書を添付すること。（技術的基準_第1章参照のこと。） |  | ☐ |  |
|  |  | 地盤 （崖面） | ・崖面を擁壁で覆わないとき（政令８条１項１号ロ）に、土質試験等に基づく地盤の安定計算を記載した安定計算書を添付すること。 |  | ☐ |  |
| 書類 19 | 土量計算書 （任意様式） | ・形質の変更の場合は、原則、事業規模や造成箇所に応じた適切な間隔の断面における平均断面法により土量を算出すること。 ・土石の堆積の場合は、最大時の土量を算出すること。 |  |  | ☐ |  |
| 書類 ２0 | 防災計画書 （任意様式） | ・規模によらず作成すること。 ・災害危険想定地域等の該当、災害履歴の有無、それら災害リスクへの対応内容 ・工事施行中の防災措置（土砂流出防止計画等） ・防災体制（工事中の現場管理体制、非常時の連絡体制※） ※消防署、医療機関、労働基準監督署、電気・通信関係、盛土等許可処分庁など |  |  | ☐ |  |
| 書類 ２1 | 現況写真 （任意様式） | ・事業区域を赤線で明示すること。 ・区域界部および全体（盛土、切土、土石の堆積を行おうとする土地およびその付近の状況）が分かる写真を添付すること。 ・撮影方向位置図（地形図または土地の平面図をベースに作成）を添付すること。 |  |  | ☐ |  |
| 書類 ２2 | その他知事が必要と認める書類 （任意様式） | ・地盤改良を行う場合の計画および根拠資料等 ・その他、事前協議または審査において必要と判断した場合に添付を求めることがある。 |  |  | ☐ |  |

| 図面の名称 |  | 明示等すべき事項 | チェック |
| --- | --- | --- | --- |
| 全般（共通事項） |  | ・図中の標高は、T.P.（東京湾中等潮位）で明示すること。 ・図面における縮尺については、工事等を行っている敷地規模に応じて適宜設定して構わない。（縮尺明示） ・凡例を設けて分かりやすい図(着色等)とすること。 【添付方法】 ◆書面の場合 ・図面の名称、番号を記載した一覧表を添付すること。 ◆電子の場合 ・図面の名称、番号を記載した一覧表を添付すること。 ・図面の名称、番号とファイル名称が整合していること。 |  |
| 図面１ | 位置図 | ・縮尺1/10,000程度(縮尺明示) ・方位、道路および目標となる地物を明示し、事業区域は、赤色に着色すること。 | ☐ |
| 図面２ | 地形図 | ・縮尺1/2,500程度(縮尺明示) ・方位、土地の境界線(赤枠) | ☐ |
| 図面３ | 土地の平面図 (造成計画平面図) | (※雨水排水計画平面図と兼ねてもよい。) ・方位、土地の境界線(赤枠)、断面図作成箇所(記号等) ・他法令等に基づく工事範囲(許可日および番号) ・官民境界確定線(確定日および番号) ・盛土(赤色)または切土(黄色)をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設、地滑り抑止ぐいまたはグラウンドアンカーその他の土留の位置(申請書と照合できる番号、寸法等) ・崖面以外の地表面の保護の方法(範囲)の措置を行う必要がない場合は、その旨(理由) ・造成計画平面図は工事完了図（完了検査時）と整合していること。 | ☐ |
| 図面４ | 土地利用計画平面図 | ・事業完了後の土地利用、形状および計画高を示す図とすること。 ・方位、区域の境界、公共施設の位置、形状 ・予定建築物の形状、規模、用途 ・擁壁の位置、種類、高さおよび延長 ・宅地（一区画）面積 ・事業区域内道路の幅員および事業区域が接する道路の道路名、道路幅員、建築基準法上の該当条項 ・事業区域界の明示方法（鋲、杭、構造物等） ・雨水および汚水の排水系統、河川名、水路名およびその流向 ・道路法や法定外公共物など他法令等に基づく工事施工範囲と構造物等の名称など | ☐ |
| 図面５ | 土地の断面図 (造成計画断面図) | ・対象行為をする前後の地盤面を明示すること。 ・盛土(赤色)または切土(黄色)をする部分、舗装仕上げをする部分があれば分けて明示すること。（崖の高さ、盛土切土の高さを明示すること。）なお、砕石舗装については、「盛土」として取り扱うこと。 ・盛土厚さは30㎝以下とし、建設機械を用いて締固めを行う旨を記載すること。 | ☐ |
| 図面６ | 雨水排水計画平面図 | （※土地の平面図（造成計画平面図）と兼ねてもよい。） ・水理計算書と対照が可能なものであること。 ・方位、土地の境界線(赤枠)を明示し、事業区域内(放流先河川等含む)の排水方向を矢印で示すこと。 ・雨水排水区域の区域界(事業区域内の集水区域、集水面積)※別の図面でも可 ・放流先河川および水路の名称、位置および形状 ・汚水排水管接続先の位置、形状および名称、汚水排水管の勾配および管径 ・遊水池（調整池）の位置および形状 ・排水施設の位置、勾配、形状（名称）、延長、標高（勾配の根拠）等 ・道路側溝その他排水施設、排水管の位置、勾配、管径（名称）、延長、標高（勾配の根拠）等 ・人孔の位置および人孔間距離、吐口の位置 ・予定建築物等の敷地の形状および計画高 ・道路、公園その他の公共施設の敷地の計画高 ・法面（がけを含む。）および擁壁の位置および形状 | ☐ |
| 図面７ | 放流先経路図 （雨水排水流域図） | ・雨水排水の経路図（事業区域から主要河川に至る経路がわかるもの）を作成し添付すること。 （※位置図等を使用しても可とする。） | ☐ |
| 図面８ | 構造図 （崖の断面図） （擁壁の断面図） （崖面崩壊防止施設の断面図） | ・全ての構造物を表示すること。（構造計算書等と対照が可能なものであること。） ・各構造物の仕様や設計条件等（上載荷重など）、必要事項を記入すること。 ・擁壁構造図について以下の点に留意し作成すること。 ①擁壁断面図 ・勾配、全高、見え高、根入長等を明示すること。 ・構造体、基礎の各寸法および材質・強度を明示すること。 ・配筋について明示すること。（種別、鉄筋径、ピッチ、かぶりなど） ・背面排水工を明示すること。（水抜穴、裏込材などの材質、寸法） なお、透水マットを使用する場合は、製品名を明示すること。 ・二次製品の場合は製品名（宅造認定品の場合はその旨も）を表示すること。 ・任意設置擁壁の場合はその旨を表示すること。 ※上記項目については、記号等の明示としておき、後述の構造等一覧表に表示することでも可。 ②構造等一覧表 ・勾配、全高、見え高、根入長等を明示すること。 ・構造体の各寸法を明示すること。 ・配筋について明示すること。（種別、鉄筋径、ピッチ、かぶりなど） ・背面排水工の「有」、「無」を明示すること。 ・必要地耐力(設計上の許容応力度)を明示すること。 ・隅角部の有無を明示すること。 ・任意設置擁壁の場合は、摘要欄にその旨を明示すること。 ③鉄筋加工図（該当に応じて） ④設計条件および特記事項 ・設計条件の各数値は、構造計算書の諸元値と整合させること。 ⑤隅角部補強図 ・該当箇所に応じて、単鉄筋図および複鉄筋図を明示すること。 ・崖面崩壊防止施設構造図は、上記の擁壁構造図の留意事項に準じて作成すること。 ・擁壁で覆わない崖面がある場合は、崖の高さ、勾配および土質（土質の種類が２以上であるときは、それぞれの土質およびその地層の厚さ）、盛土または切土をする前の地盤面ならびに崖面の保護の方法を示した断面図を明示すること。 ・道路法や法定外公共物など他法令対象の構造図は、構造物に対象法令を明記すること。 | ☐ |
| 図面９ | 擁壁等展開図 （擁壁の背面図） （崖面崩壊防止施設の背面図） | ・全高、見え高、根入長等を明示すること。(構造図等と整合させること。) ・擁壁等の勾配、材料の種類および寸法、裏込めコンクリートの寸法、水抜穴の配置・材料・内径、透水層の位置および寸法を明示すること。 ・主要地点の擁壁等の前面地盤高(根入れ高さとなる部分)を明示すること。（造成計画平面図および造成計画断面図と整合させること。） 《 擁壁 》 ・隅角部補強の位置を明示すること。また、隅角部の折点から目地までの距離を明示すること。 ・端数処理を行う箇所を明示すること。 ・目地位置および目地の厚さを明示すること。 ・擁壁の折点について、隅角部（１３５度以下）かどうか、角度を明示すること。 ・見え高が１ｍ以下であることを確認するために、任意設置擁壁についても展開図を作成すること。また、任意設置擁壁である旨を明示すること。 | ☐ |
| 図面 １２ | 求積図（丈量図） | ・原則、座標求積とすること。（ＣＡＤ求積も可とする。） ・次の①および②の両方の面積にかかる求積図（丈量図）を添付すること。 ①：土地の面積 ②：行為をする土地の面積 ・外周長（辺長）を明示すること。なお、官民境界確定部分は、辺長を確定協議書に整合させること。 ・面積は小数第二位まで明示すること。 ・測点が密集する箇所は、拡大図を作成すること。 | ☐ |
| 図面 13 | その他知事が必要と認める図面 | ・宅地造成にかかる給水計画平面図、建築物計画図（配置・平面・立面）ほか ・雨水排水対策の検討にかかる排水計画縦断図、断面図（HWL明示）ほか ・調整池の設置にかかる構造図ほか ・道路計画にかかる標準断面図、縦断図、横断図ほか ・防災工事・施設に関する計画図面ほか ・その他、事前協議または審査において必要と判断した場合に添付を求めることがある。 | ☐ |